①橋立景観整備地区　景観形成基準　チェックシート

【一般建築物】

| 種 別 |  |  | 景 観 形 成 基 準 | 配慮した内容 | 申請者 チェック | 市 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築物 | 高 さ |  | 歴史的景観との調和を図るため原則として２階建て以下とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 屋根 | 形 式 | 切妻、入母屋、寄棟屋根を基調とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 勾 配 | 周辺の建物との調和に配慮し、勾配は3寸5分から5寸5分の範囲とし、4寸5分を基本とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 材 料 | 日本瓦とし古代赤瓦(赤茶色系粘土瓦)とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 壁面 | 材 料 | 木製板縦張り、木質系外装材、吹付外装材とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 周囲の景観と調和した落ちついた色調とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 樋 | 濃い茶色の塩化ビニールまたは銅製とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 窓 | 木製または茶、黒系色のアルミ製とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 雨 戸 |  |  |  |  |
|  |  | 戸 袋 |  |  |  |  |
|  | その他 | 玄 関 | 木製格子戸または茶・黒系色のアルミ製格子戸とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | アプローチ | 石貼り風または、豆砂利洗い出し等を基調とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| 工作物 垣等 |  | 垣・柵 | 道路面には生垣、竹垣等町並みとの調和を図る。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 門・門塀 | 町並みとの調和を図った意匠とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| その他 |  | 土 留 | 道路面の土留めは石積み風とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 設備機械 | 道路等から通常望見できる部分は格子等で目隠しをする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| 保存会への確認・相談 |  |  | 建築行為を計画するときは事前協議前に保存会へ図面を提出する（配置、平面、立面）。 |  | 適・否 | 適・否 |

◆景観計画に基づかない基準

| 種 別 |  | 景 観 形 成 基 準 | 配慮した内容 | 申請者 チェック | 市 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太陽光発電設備等 | 配置 | 主要地方道橋立港線、県道小塩・潮津線、市道A第272号線（区域図参照）から認識できる場所には設置しないよう努める。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 形態意匠 | 建築物本体と一体的に見える形態とすることを原則とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| 工作物 | 広告物 | 保存地区にふさわしい意匠とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| その他 | 自動 販売機 | 周辺景観との調和に考慮し、建築物等と一体的になるよう努める。屋外に設置する場合は、外装色をJIS Z8721による5Ｙ7.5/1.5とする。 |  | 適・否 | 適・否 |