④山中温泉湯の出町景観整備地区　景観形成基準

| 種 別 |  |  | 景 観 形 成 基 準 |  | 配慮した内容 | 申請者 チェック | 市 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 | 高 さ |  | 15ｍ以内とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 階 数 |  | 一般住宅は原則２階以下、商業建築物は原則３階以下とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 屋 根 | 形 式 | 伝統的形式の切妻、方形、入母屋等勾配のあるものとする。やむをえず陸屋根とする時は庇を設ける。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 材 料 | 日本瓦とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 無彩色又は赤茶色（無彩色 黒から白の間の色）とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 壁 面 | 材 料 | モルタル塗､木板張り、鉄板葺きとし、波トタン等は極力使用しない。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 無彩色又は茶系統の温かみのある落ち着いた色彩とする。 商業建築物についてはある程度の明彩色（原色は避ける）は可能とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 窓・格子 | ― |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  | その他 | 配 置 | 前面道路からの後退 | 敷地奥行15m以上ある場合は前面道路より１m以上後退する。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 敷地境界からの後退 | 隣地間は50㎝以上必ずあける。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 空 地 | 建ぺい率に伴う空地の過半は前面道路に面した部分に設ける。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 軒 裏 | ― |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 物干し場 | ― |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 庇・軒の統一 | ― |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 門・塀 | 建築物と同調したデザインとする。 コンクリートブロック積は避ける。 前面道路に接する部分は段差や障害物等を設置しない(バリアフリー)。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
| 工作物 | 設 備 | 高 さ | 屋上に設置するクーリングタワー等の高さは３ｍ以内とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 仕上げ | 建物と同調させ、前面道路より展望できる場所は目隠し等で覆う。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 目隠し | クーリングタワー、受水槽などの周囲にはアルミ、ステンレス等で目隠しをする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 照 明 | ― |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 建築物と同調色とし、突出した色は避ける。 |  |  | 適・否 | 適・否 |

④山中温泉湯の出町景観整備地区　景観形成基準

| 種 別 |  | 景 観 形 成 基 準 | 配慮した内容 | 申請者 チェック | 市 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他 | 敷地の緑化 | 常緑樹をより多く植栽する。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 駐 車 場 | 周囲には植栽を心がける。塀や生垣で囲む。舗装は景観上好ましい仕上げとする(インターロッキング、タイル、石張り）。 |  | 適・否 | 適・否 |
| 協議会への確認・相談 |  | 建築行為を計画するときは事前協議前に協議会へ図面を提出する（配置、平面、立面）。 |  | 適・否 | 適・否 |

◆景観計画に基づかない基準

| 種 別 |  |  | 景 観 形 成 基 準 | 配慮した内容 | 申請者 チェック | 市 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太陽光発電設備等 |  | 配 置 | 山中温泉ゆげ街道（区域図参照）から認識できる場所には設置しないよう努める。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 形態意匠 | 建築物本体と一体的に見える形態とすることを原則とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| 工作物 | 広告物 | 設 置 | 広告物は出来るだけ設けない。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 表示面積 | 自家広告物で表示面積５㎡以内とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 素 材 | 材料は自然材料（布、木、銅、鋳鉄等）を使い建築物に同調したデザインとする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 形 式 | 壁面より突出する形式（ブラケット）は極力使用しない。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 照 明 | ― |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 原色は避け、日本の伝統色(えんじ、金茶、藍、山吹、海老茶、えんじ、うぐいす色等)の範囲とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| その他 |  | 自動 販売機 | 周辺景観との調和に考慮し、建築物等と一体的になるよう努める。屋外に設置する場合は、外装色をJIS Z8721による5Ｙ7.5/1.5とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 空 地 | 周囲には植栽を心がける。塀や生垣で囲む。砂利敷きなどを施して砂ホコリがたたないようにする。 |  | 適・否 | 適・否 |