⑨山中温泉本町景観整備地区　景観形成基準　チェックシート

| 種 別 |  |  | 景 観 形 成 基 準 |  | 配慮した内容 | 申請者 チェック | 市 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 築 物 | 高 さ |  | 15ｍ以内とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 階 数 |  | 原則として、一般住宅、商業建築物共に３階以下とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 屋 根 | 形 式 | 伝統的形式の切妻、方形、入母屋等勾配のあるものとする。 やむをえず陸屋根とする時は庇を設ける。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 材 料 | 原則として、日本瓦とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 無彩色又は赤茶色（無彩色 黒から白の間の色）とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 壁 面 | 材 料 | モルタル塗、木板張り、鉄板葺きとし、極力波トタン等は使用しない。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 無彩色又は茶系統の温かみのある落ち着いた色彩とする。 ただし、商業建築物についてはある程度の明彩色（原色は避ける）は可能とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 窓・格子 | 極力通りに面する部分には面格子戸、出格子戸、虫篭格子戸を設ける。 また、極力通りに面する部分にはシャッターは設置しない。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  | その他 | 配 置 | 前面道路からの後退 | 極力通りに面する軒は付近の家屋の軒と揃える。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 敷地境界からの後退 | 隣地間は50㎝以上あける。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  |  | 空 地 | ― |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 軒 裏 | ― |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 物干し場 | 原則として、通りに面する部分には屋外に物干し場を設置しない。 やむをえず設置する場合は目隠し等で覆う。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 庇・軒の統一 | 前面道路に面する1階部分には庇を設ける。 軒及び庇は、日本瓦葺き又は鋼板葺きとし、極力軒先を揃える。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 門・塀 | 建築物と同調したデザインとする。 コンクリートブロック積は避ける。 前面道路に接する部分は段差や障害物等を設置しない(バリアフリー)。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
| 工作物 | 設 備 | 高 さ | 屋上に設置するクーリングタワー等の高さは３ｍ以内とする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 仕上げ | 道路から見える場所に設置する場合は、建築物と同調させる。ただし、建築物と同調させた目隠し等で覆う場合は、この限りでない。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 目隠し | クーリングタワー、受水槽などの周囲にはアルミ、ステンレス等で目隠しをする。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 照 明 | 電球色の蛍光灯やLEDなどとし照度も調和を重んじ町並み夜景に配慮する。 |  |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 建築物と同調色とし、突出した色は避ける。 |  |  | 適・否 | 適・否 |

⑨山中温泉本町景観整備地区　景観形成基準　チェックシート

| 種 別 |  | 景 観 形 成 基 準 | 配慮した内容 | 申請者 チェック | 市 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| その他 | 敷地の緑化 | 極力町並みに配慮した植栽を行う。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  | 駐 車 場 | 極力周囲には植栽し塀や生垣で囲み、舗装は景観上好ましい仕上げとする（インターロッキング、タイル、石張り、脱色アスファルト等）。なお、一般住宅及び店舗前駐車場は除く。 |  | 適・否 | 適・否 |
| 協議会への確認・相談 |  | 建築行為を計画するときは事前協議前に協議会へ配置・平面・立面に関する図面を提出する。 |  | 適・否 | 適・否 |

◆景観計画に基づかない基準

| 種 別 |  |  | 景 観 形 成 基 準 | 配慮した内容 | 申請者 チェック | 市 チェック |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 太陽光発電設備等 |  | 配 置 | 極力通りから認識できる場所には設置しないよう努める。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 形態意匠 | 原則として、建築物本体と一体的に見える形態とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| 工作物 | 広告物 | 設 置 | 広告物は必要最小限の自家広告物とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 表示面積 | 自家広告物の面積は必要最小限とする。（極力表示面積は５㎡以内とする。） |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 素 材 | 材料は自然材料（布、木、銅、鋳鉄等）を使い建築物に同調したデザインとする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 形 式 | 極力壁面より突出する形式（ブランケット）は使用しない。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 照 明 | 内照製（内部に光源あり）の看板でなく、看板を照らすものとする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 色 彩 | 原色は避け、日本の伝統色(例：えんじ、金茶、藍、山吹、海老茶、うぐいす色等)の範囲とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
| その他 |  | 自動 販売機 | 周辺景観と調和させ、極力建築物等と一体的になるよう努める。屋外に設置する場合は、外装色をJIS Z8721による5Ｙ7.5/1.5を中心とした色彩とする。 |  | 適・否 | 適・否 |
|  |  | 空 地 | 砂利敷きなどを施して砂ホコリがたたないようにする。また、周囲には植栽を行うとともに、極力塀や生垣で囲む。 |  | 適・否 | 適・否 |