消防計画書

防火対象物名

概　　　　　　　　要

１　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　）－　　－

２　所在地

３　管理権原者氏名

（法人の場合はその名称、主たる事務所の所在地及び代表者氏名、生年月日）

(1)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生年月日　　　　年　　月　　日

(2)　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　生年月日　　　　年　　月　　日

(3)　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　生年月日　　　　年　　月　　日

(4)　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　生年月日　　　　年　　月　　日

(5)　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　生年月日　　　　年　　月　　日

４　統括防火管理者氏名

生年月日　　　　年　　月　　日

５　敷地面積　　　　　　　　　　　　　　㎡

６　建築面積　　　　　　　　　　　　　　㎡　　延面積　　　　　　　　　　　　　㎡

７　収容人員（合計）　　　　　　　　　　人

８　建物の構造及び概要

| 棟 の 名 称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 物 の 概 要 | 構造 |  |  |
|  | 建築年月日 | S.H 年 月 日 | S.H 年 月 日 |
|  | 階数（地上/地下） | 地上 ／地下 | 地上 ／地下 |
|  | 各階の用途 |  |  |
|  | 床面積 | ㎡ | ㎡ |
| 収容人員 | 従業員（人） 不特定者（人） | 人 人 | 人 人 |

全体についての消防計画(例)

第１章　総　則

第１節　目的及び適用範囲等

(目的)

第１条　この計画は、消防法第８条の２第１項の規定に基づき　(建物名称)　　　　全体の防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害(以下「火災等」という。)による人命の安全及び被害の軽減を防止することを目的とする。

(適用範囲)

第２条　この計画に定めた事項については、次の者及び部分に適用する。

(1) 　(建物名称)　に勤務し、出入りする全ての者

▲(2) 　(建物名称)　の防火管理上必要な業務(以下「防火管理業務」という。)を受託しているもの。

２　この計画を適用する場所の範囲は、本建物及び敷地内の全てとする。

(▲は、該当する場合に記載するもの(以下同じ。))

(共同防火管理協議会)

第３条　共同防火管理協議会の組織及び構成については、別表第１「共同防火管理協議会構成員一覧表」のとおりとする。

２　各事業所の管理権原者は、防火管理の実態を把握し、防火管理者に防火管理業務を適切に行わせなければならない。

第２節　管理権原者の責務

(管理権原者の責務)

第４条　各管理権原者は、この計画を遵守し、建物全体についての安全性を高めるように努め、次の事項について責務を有する。

(1) 共同防火管理協議会の設置、運営に関すること。

(2) 管理権原者間の協議により、建物全体の防火管理業務を適正に遂行できる権限と知識を有する者を統括防火管理者に選任(解任)すること。

(3) 統括防火管理者を選任(解任)した場合の消防機関への届出に関すること。

▲(4) (3)の届出に際しては、各管理権原者を代表するものとして　　　　(別表第１「構成員一覧表」の代表者)を指定し、その者をもって届出を行うものとする。

(5) 統括防火管理者の届出等の消防機関との連絡など防火管理上必要な事項を行うとともに、相互に意思の疎通を図り、建物全体の安全性の確保に努めること。

(6) 建物全体についての防火管理業務の実施体制を確立し、維持すること。

(7) 火災等が発生した場合、自衛消防活動の全般についての責任を共同して負うこと。

(8) 火災等発生の情報を受けた場合、自衛消防本部の設置を自衛消防隊長に指示すること。

▲(9) 一部委託した防火管理業務が確実に遵守されるよう相互に協力すること。

(共同防火管理協議会の設置等)

第５条　共同防火管理協議会は、各管理権原者及び統括防火管理者を構成員として設置し、建物全体の安全性の確保に資するため、次に掲げる事項を実施する。

(1) 次に掲げる事項を含む規約等を作成する。

ア　定例会又は臨時会等の会議の開催時期及び方法等に関すること

イ　統括防火管理者の選任協議及び当該届出に関すること

ウ　全体についての消防計画の作成協議及び当該届出に関すること

(2) 共同防火管理協議会の円滑な運用を図るため、当該協議会に属する管理権原者の代表者を選任する。

第３節　統括防火管理者の責務

(統括防火管理者の責務)

第６条　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理業務に係る次の事項について責務を有する。

(1) 建物全体についての消防計画の作成又は変更に関すること。

(2) 建物全体についての消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の定期的な実施に関すること。

(3) 廊下、階段、避難口、防火区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理に関すること。

(4) 火災等が発生した場合における共同の自衛消防の組織における活動体制に関すること。

(5) 火災等発生時の消防隊に対する必要な情報提供等に関すること。

(6) 建物全体についての消防計画の管理権原者への周知に関すること。

(7) その他防火管理上必要と認める事項に関すること。

２　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理上必要な業務を行う場合、各事業所の防火管理者に対して必要な事項を指示することができる。

３　統括防火管理者は、消防機関等に対する全体の消防計画の届出、報告及び防火管理業務に関する記録等の保管をしなければならない。

４　統括防火管理者は、建物の実態を把握するとともに、各事業所の防火管理者と相互に連絡を保ち、建物全体の安全性の確保に努めなければならない。

(防火管理者の責務)

第７条　各事業所の防火管理者は、統括防火管理者の指示、命令を遵守するとともに、次に掲げる防火管理上必要な事項について統括防火管理者に報告する。

(1) 防火管理者を選任(解任)したとき。

(2) 消防計画を作成又は変更したとき。

(3) 統括防火管理者から指示、命令された事項の結果。

(4) 防火対象物及び消防用設備等又は特殊消防用設備等(以下「消防用設備等」という。)の法定点検を実施するとき。

(5) 用途及び消防用設備等を変更するとき。

(6) 内装の改修などの工事を行うとき。

(7) 大量の可燃物の搬入・搬出又は危険物及び引火性物品の貯蔵又は取り扱いを行うと　　き。

(8) 臨時に火気を使用するとき。

(9) 火気を使用する設備器具(以下「火気使用設備器具」という。)又は電気設備の新設、増設、移設又は改修を行うとき。

(10)消防計画に定める消防機関への報告及び届出を行うとき。

(11)防火上の建物構造の不備や消防用設備等の不備欠陥が発見されたとき、及びそれらを改修するとき。

(12)防火管理業務の一部を委託するとき。

(13)催物を開催するとき。

(14)消防計画に定めた訓練を実施するとき。

(15)その他防火管理上必要な事項

２　各事業所の防火管理者は、この計画との整合を図り、事業所ごとに消防計画を作成し、防火管理業務を行う。

３　各事業所の防火管理者は、他の防火管理者と相互に連絡を保ち、協力して防火管理業務を推進する。

▲(安全管理委員会の設置等)

第８条　統括防火管理者は、建物全体についての防火管理業務の効果的な推進を図るため、防火管理委員会を設置し、建物全体についての消防計画の作成及び見直し等の調査、研究を行うものとする。

２　防火管理委員会の構成は、別表第２「防火管理委員会構成表」のとおりとする。

３　防火管理委員会は、次の事項について調査、研究するものとする。

(1) 防火・避難施設、消防用設備等の点検及び維持管理に関すること。

(2) 自衛消防の組織の運用体制・装備に関すること。

(3) 自衛消防訓練に関すること。

(4) 従業員等の教育訓練に関すること。

(5) その他防火管理上必要なこと。

４　防火管理委員会に委員長を置き、毎年○月と○月に会議を開催する。また、次の場合は臨時に開催する。

(1) 社会的影響の大きい火災等が発生した時。

(2) 防火管理者などからの報告、提案により必要と認めたとき。

(3) 本建物で火災等が発生したとき。

５　統括防火管理者は、防火管理委員会の調査研究結果を共同防火管理協議会に報告するとともに、必要に応じて建物全体についての消防計画の見直しを行うものとする。

▲(防火管理業務の委託)

第９条　建物全体についての防火管理業務の一部について委託を受けて行う者(以下「受託者」という。)は、この計画に定めるところにより管理権原者、統括防火管理者、自衛消防隊長の指示、指揮命令のもとに適正に業務を実施する。

２　受託者は、受託した建物全体についての防火管理業務について、定期に統括防火管理者に報告する。

３　受託者の建物全体についての防火管理業務の実施範囲及び方法は別表第３「防火管理業務委託状況表」のとおりとする。

第２章　予防管理対策

第１節　予防管理

(防火管理状況の把握)

第10条　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等と連携を図り、建物全体の防火管理業務に必要な実態を別表第４「予防管理表」により調査し、把握するものとする。

(点検・検査)

第11条　防火対象物及び消防用設備等の法定点検は、次による。

(1) 防火対象物の法定点検(消防法第8条の2の2)

ア　防火対象物の法定点検は、各管理権原者の責任により行う。

イ　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、当該点検に立ち会う。

(2) 消防用設備等の法定点検(消防法第17条の3の3)

ア　消防用設備等の法定点検は、　　　　　(建物所有者等)の責任により行う。

ただし、事業所が独自に設置した消防用設備等は、当該設置事業所の責任により行う。

イ　消防用設備等の法定点検は、資格者又は点検設備業者に委託し、　月と　月の年２回実施する。

ウ　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、法定点検に立ち会う。

２　消防用設備等及び防火・避難施設等の自主点検は、次による。

(1) 消防用設備等及び防火・避難施設等の自主点検は、統括防火管理者が別表第５により毎月１回実施する。

(2) 各事業所の占有部分に設置されている消防用設備等及び防火・避難施設等の自主点検については、各事業所の消防計画に定めるとおり、毎月１回実施する。

(3) 統括防火管理者は、消防用設備等に特例が適用されている場合の特例適用条件の適否についても、あわせて点検を実施する。

(不備欠陥箇所の改修)

第12条　前条の点検及び検査を実施した結果、不備欠陥又は改修を要する事項がある場合、各管理権原者の責任の範囲により統括防火管理者又は防火管理者が改修計画を策定する。

２　前条の点検及び検査で発見された不備欠陥箇所の改修等は、改修計画に基づき各管理権原者の責任の範囲により行う。

(工事中の安全対策)

第13条　建物内の消防用設備等の改修工事、用途変更等及び催物の開催など不定期に行われる工事等において、関係法令の適合の確認や工事中の火気管理等の確認など、防火上の安全対策に関する事項は、建物全体についての消防計画に定める事項を遵守するとともに、共用部分については統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の防火管理者が工事中の安全対策を策定する。

２　統括防火管理者は、複数の事業所に渉増築、模様替え等の工事が行われる場合、当該工事を行う各事業所の防火管理者で協議し、「工事中の消防計画」を届出させるものとする。

３　統括防火管理者及び防火管理者は、各事業所が行う用途変更、間仕切り変更又は内装等の変更工事等若しくは催物の開催など、不定期に行われる工事等に関し必要に応じて工事、催物等の計画内容等の確認や現場の確認を行い、関係法令の適合の確認や火気管理等の防火上の確認を行うものとする。

▲(内装制限等の遵守)

第14条　本建物において改修等で使用する内装材は、関係法令で定める仕様以上としなければならない。

２　本建物内で使用するカーテン、じゅうたん等は、防炎性能を有するものとし、その旨の表示が附されたものとしなければならない。

(避難経路図の掲示)

第15条　統括防火管理者は、人命の安全を確保するため、見やすい場所に避難経路図を掲示するものとする。

(定員・収容人員の管理)

第16条　統括防火管理者は、本建物内で催物等により、共用部分等において臨時に混雑が予測される場合は、あらかじめ入場制限等の措置を講じるとともに、避難経路の確保や避難誘導員の配置等必要な措置を行う。

２　各事業所の防火管理者は、用途区分毎に定められた定員を遵守するとともに、定員を超えるような混雑が予測される場合は、掲示板、案内板及び放送設備等により入場制限を行うものとする。

(休日・夜間等の対応)

第17条　統括防火管理者は、休日・夜間等の建物内の状況を把握し、別表第６「休日・夜間等の防火管理体制」に定める防火管理体制により対応するものとする。

２　各事業所の防火管理者は、消防計画に事業所の休日・夜間等における防火管理体制について定めるとともに、特異事項については統括防火管理者に報告する。

(関係機関との連絡)

第18条　統括防火管理者は、各種報告・届出及び自衛消防訓練等について消防機関と事前相談等の連絡を十分に行い、防火管理業務の適正な遂行に努めるものとする。

(防火管理維持台帳への記録)

第19条　統括防火管理者は、建物全体(各事業所の専有部分を除く。)についての防火管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめ、防火管理維持台帳に編冊・整理及び保管しておくものとする。

２　各事業所の管理権原者は、事業所の占有部分の防火管理業務の実施結果及び防火管理業務に必要な書類等を取りまとめて防火管理維持台帳に編冊、整理及び保管しておくものとする。

第２節　出火防止の管理

(出火防止対策)

第20条　建物全体についての火気使用設備器具等、喫煙管理及び放火防止対策などの出火防止業務に関する事項は、この計画に定める対策を遵守するとともに、共用部分については統括防火管理者、事業所の占有部分については各事業所の消防計画に定めるものとする。

(従業員等の遵守事項)

第21条　本建物内の従業員等が火気を使用する場合及び防火・避難施設に対する遵守事項等については、各事業所の消防計画によるものとする。

(放火防止対策)

第22条　統括防火管理者は、放火防止対策について、各事業所の消防計画に定めるほか、次の対策を推進する。

(1) 死角となりやすい通路、階段、洗面所等に可燃物を置かない。

(2) 物置、ごみ集積所等の施錠管理を徹底する。

(3) 階段、トイレ等死角となる場所の挙動不審者の監視を行う。

(4) 監視カメラ等による死角の解消及び死角となる場所の不定期的な巡回監視を行う。

(5) 夜間通用口における入館者のチェックを徹底する。

(危険物品等の管理)

第23条　本建物内へは、原則として危険物品の持ち込みを禁止とする。ただし、本建物内への持ち込みが禁止されている危険物品の使用が申請等により認められた場合は、次の事項を遵守し、安全管理を行うものとする。

(1) 危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、火気を使用しないこと。

(2) 危険物を貯蔵し又は取り扱う場所においては、常に整理・清掃を行うとともに、みだりに不必要なものを置かないこと。

(3) 危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないようにすること。

(4) 指定可燃物及び高圧ガス等の危険物品等については、それぞれの関係法令に基づき貯蔵、取り扱うこと。

(5) 定期的に点検し、その結果を記録保存し、安全管理に活用すること。

第３節　避難施設等の管理

(防火・避難施設等に対する管理及び遵守事項)

第24条　統括防火管理者は、避難施設及び防火設備の機能を有効に保持するため、次の事項を徹底する。

(1) 避難通路、避難口、廊下、階段その他の避難施設

ア　避難の障害となる設備を設け又は物品を存置しないこと。

イ　床面は避難に際し、つまずき、すべり等を生じないよう維持管理すること。

ウ　避難口等に設ける扉は、容易に開錠し開放できるものとし、開放した場合は廊下、階段等の幅員を有効に保持すること。

(2) 火災の延焼を防止するための防火設備

ア　防火戸や防火シャッターは、常時閉鎖できるようにその機能を有効に保持し、閉鎖の障害となる物品を置かないこと。なお、防火戸や防火シャッターの開閉位置と他の部分とを識別しておくこと。

イ　防火戸や防火シャッターに近接して延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

２　各事業所の廊下、階段、避難口、避難通路、安全区画及び防煙区画の確保など、避難上必要な施設等の維持管理に関する事項は、各事業所の消防計画に定めるものとする。

３　各事業所の防火管理者は、避難施設、防火設備の役割を従業員等に十分認識させるとともに、定期的に点検、検査を実施し、施設、設備の機能確保に努めるものとする。

第３章　災害活動事項

第１節　自衛消防の組織の編成と任務

(自衛消防の組織の編成等)

第25条　火災等による人的又は物的な被害を最小限に止めるため、自衛消防の組織の本部を防災センター等に設置し、活動拠点とするとともに、建物全体についての共同の自衛消防の組織を編成する。

２　自衛消防の組織は、自衛消防隊長が統括指揮する。

３　自衛消防隊長は、消防機関が到着したときは、自衛消防組織の活動状況、被災状況の情報等を提供するとともに、消防機関の協力を行うものとする。

４　自衛消防の組織の編成及び主たる任務は、別表第７「自衛消防組織編成表」のとおりとする。

(自衛消防の組織の活動範囲)

第26条　自衛消防の組織の活動範囲は、原則として　　　(建物名称)全体とする。

２　隣接する建物等からの火災による本建物に延焼の危険がある場合は、本建物に設置されている消防用設備等を有効に活用できる範囲内において、自衛消防隊長の判断に基づき活動する。

(自衛消防隊の装備)

第27条　自衛消防隊には、自衛消防活動に必要な装備を整備するものとする。

２　自衛消防隊の装備は防災センターにおいて保管するとともに、必要に応じて点検・整備を行い、常時使用できる状態に維持管理するものとする。

第２節　火災時の活動

(火災発見時の措置)

第28条　火災の発見者は、消防機関(119番)への通報及び防災センター等に出火の場所、状況等を速報するとともに、周辺に火災を知らせるものとする。

２　防災センター等の勤務員は、火災を確認後、直ちに消防機関(119番)へ通報するとともに、自衛消防隊長に報告し、必要により放送設備等により建物内に出入りし、勤務する者へ周知する。

３　各事業所の自衛消防隊員は、占有部分で火災が発生した場合は、全各項の規定により通報連絡を行うものとする。

(消火活動)

第29条　初期消火班は、消火器又は屋内消火栓設備を活用して初期消火を行うとともに、防火戸及び防火シャッター等を閉鎖し、火災の拡大防止にあたる。

２　各事業所の自衛消防隊員は、占有部分で火災が発生した場合は、前項の規定により初期消火活動を行う。

(避難誘導)

第31条　避難誘導班は、出火階及びその直上階を優先して避難誘導するものとする。

２　エレベーターによる避難は原則として行わないものとする。

３　避難誘導班は、避難口、避難階段の階段室入口及び行き止まりとなる通路等に部署し、避難誘導にあたる。また、忘れ物等による再進入のないよう万全を期す。

４　避難誘導の開始の指示は、自衛消防隊長が出火場所、火災の状況及び消火活動状況等を総合的に、かつ短時間のうちに判断し、責任を持って行うものとする。

５　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、懐中電灯、警笛、ロープ等を活用して避難者に避難方向や火災の状況を知らせ、混乱の防止に留意し避難させなければならない。

６　避難放送にあたっては、早口を避け、落ち着いた口調で同一内容を２回以上繰り返して行い、パニック防止に努めるものとする。

７　負傷者及び逃げ遅れ者等について情報を得たときは、直ちに自衛消防本部(防災センター等)に連絡しなければならない。

８　避難終業後、人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、自衛消防本部(防災センター等)に報告するものとする。

９　各事業所の自衛消防隊員は、占有部分の避難者に対し、全各項に従い誘導にあたるものとする。

(安全防護)

第32条　安全防護班は、火災が発生した場合相互に協力して排煙設備の操作を行うとともに、防火戸、防火シャッター及び防火ダンパー等の閉鎖を行うものとする。

２　出火階の防火戸及び防火シャッターは、他の階に優先して閉鎖するものとする。

３　自動閉鎖式の防火戸であっても、自動閉鎖を待つことなく手動で閉鎖するものとする。

４　空調設備は、空調ダクトに炎又は煙の拡散等危険性が拡大するので、原則として停止させることとする。

５　危険物等の消防活動に支障となる物件が火災発生の現場近くにある場合は、できるだけ速やかに除去するものとする。

６　エレベーターは昇降路が煙道となる危険があるため、原則として停止するものとする。

７　消火活動終了後は、スプリンクラー設備の制御弁を閉止し、水損防止を行うものとする。

(救出救護)

第33条　応急救護班は、救護所を消防隊の活動に支障のない安全な場所に設置するとともに、次に定める活動を行うものとする。

(1) 負傷者に対して応急手当てを行い、救急隊と連絡をとり病院に搬送できるよう適切な対応を行う。

(2) 負傷者の所属する事業所名、氏名、年齢及び負傷箇所等必要な事項を記録する。

(3) 逃げ遅れた者の情報を得た場合は現場に急行し、安全な場所へ搬送する。

(消防機関への情報提供等)

第34条　統括防火管理者又は自衛消防隊長は、消防機関の活動が効果的に行われるよう、次の状況提供等を行う。

(1) 自衛消防組織の活動状況

(2) 消防隊の進入路及び特殊車等の停車位置の確保

(3) 火災現場への誘導

(4) 本建物の概要表や図面、出火場所、延焼範囲、逃げ遅れの有無、避難誘導状況及び消防活動上支障となる物品等の有無などの情報

(5) 自衛消防本部等の設置場所

第３節　地震時の活動

(震災予防措置)

第35条　地震災害の予防措置は、次に定める事項とする。

(1) 建物及び付随する施設(看板、窓枠等、ロッカー、自動販売機及び陳列棚等)の倒壊、転倒及び落下等の防止措置。

(2) 火気使用設備器具等の転倒防止措置及び消火器、消火設備等の検査。

(3) 危険物施設、液化石油ガス施設等の転倒、落下、破損等による漏えい及び発火防止措置及び検査。

(4) 震災時の備蓄品として別表第８「震災時備蓄品及び保管場所一覧」に掲げる備蓄を行う。

(地震発生時の初期対応)

第36条　地震発生時は、身の安全を確保し、揺れがおさまった後、自衛消防隊長は、建物全体の被害状況を把握し、館内放送等により在館者等に情報を提供する。

２　各事業所の自衛消防隊員は、占有部分の被害状況や火気使用設備器具などの点検結果を自衛消防隊長に報告する。

３　自衛消防隊長は、次のとおり初期情報の収集と管理を行う。

(1) 自衛消防本部(防災センター等)は、被害状況等の情報を一元化し収集・管理する。

(2) 防災センター等の勤務員は、気象庁の地震情報、津波情報及び緊急地震速報等の情報収集を行う。

４　各事業所の従業員等は、占有部分の出火防止について次のとおり対策を行う。

(1) 火気使用設備器具等の直近にいる者は、揺れを感じたとき又は大きな揺れがおさまった後、電源や燃料バルブ、ガスの元栓を遮断する。

(2) 二次災害の発生を防止するため、火気使用設備器具等及び危険物施設等について点検を実施し、出火防止に努める。

(避難誘導)

第37条　自衛消防隊長は、地震が発生した場合、本建物の被害状況等に応じ、避難開始の指示を判断する。

(避難上の留意事項)

第38条　自衛消防隊長は、地震時の避難誘導については、次の事項に留意する。

(1) 収容物等に挟まれた人又は閉じ込められた人がある場合は、救出救護活動を指示する。

(2) 在館者を避難誘導するときは、一時避難場所　　　　　　　　　　集合させ、加賀市指定の二次避難場所　　　　　　　　　　までの道路状況、地区の被害状況等を考慮し避難誘導する。

第４章　防火教育及び訓練

第１節　防火教育

(各管理権原者の取り組み)

第39条　各管理権原者は、自らの防火管理に関する知識と認識を高めるため、防火に関するセミナー、建物全体で実施する講演会、自衛消防訓練等に参加し、各管理権原者との情報交換等を行い建物全体の安全・安心の確保に努めるものとする。

２　各管理権原者は、事業所の防火管理者等及びその他の防火管理業務に従事する者の防火教育について計画的に実施し、防火意識と行動力の向上を図るものとする。

(防火管理者の教育)

第40条　統括防火管理者及び各事業所の防火管理者は、消防機関が開催する各種講習会や研究会に参加し、防火管理に関する知識・技術の向上に努める。

２　統括防火管理者は、各事業所の防火管理者等の防火意識の高揚のための講習会及び研修会等を行う。

(従業員等の教育)

第41条　各事業所の従業員等に対する防火に関する教育は、各事業所の消防計画において定める。

第２節　訓練の実施

(従業員等の訓練)

第42条　統括防火管理者は、各事業所の従業員等を対象とし、火災等が発生した場合に迅速かつ的確な所定の行動ができるよう、次により訓練を定期的に実施するものとする。

(1) 総合訓練

(2) 部分訓練

ア　通報訓練

イ　消火訓練

ウ　避難訓練

エ　その他必要と認める訓練

２　訓練の実施時期は、次のとおりとする。

| 区 別 |  | 実施月日 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部分訓練 | 消火訓練 | －月－日 | －月－日 | 随時 |
|  | 通報訓練 | －月－日 | －月－日 |  |
|  | 避難訓練 | －月－日 | －月－日 |  |
| 総合訓練及び防火教育 |  | 月－日 | 月－日 |  |
| 震災訓練 |  | 上記の各種訓練に準じて行うほか、関係機関が行う訓練に積極的に参加する。 |  |  |
| 【防火教育時の確認事項】 １ 従業員及び施設に出入りする者等へ、避難口や避難経路を説明できますか ２ 勤務する場所付近にある消火器の位置が分かりますか ３ 消火器の使用方法が分かりますか ４ 設置されている消防用設備等の種類と使用方法を知っていますか ５ 火災時の通報先及び関係者の連絡先を知っていますか ６ 自衛消防隊としてのあなたの任務を把握していますか ７ 避難口の位置を覚えていますか ８ 喫煙について守らなければならないことを知っていますか ９ 火気使用設備器具等を使用する際に守るべきことが分かりますか 10 避難器具の設置位置、使用方法を知っていますか 11 防火戸について、注意すべきことを知っていますか 12 物品等をみだりに置いてはいけない場所を知っていますか |  |  |  |  |

(訓練実施の通知、訓練結果)

第42条　訓練を実施する場合は、事前に「防火教育・消防訓練通知書」により消防本部に通知する。また、訓練終了後は速やかに「防火教育・消防訓練実施結果報告書」により消防本部に報告する。

２　消防訓練通知書及び消防訓練実施結果報告書は、ともに２部提出する。

附　則

この計画は令和　　年　　月　　日より施行する。

別表第１

共同防火管理協議会構成員一覧表

| 役 職 |  | 事業所名 |  | 職・氏名 |  |  | 建物所有者との関係 |  |  | 連絡先等 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 副会長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 統括防火管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 構 成 員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 番 号 | 管理権原者及び防火管理者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事業所名 |  | 管理権原者 職・氏名 |  | 防火管理者 職・氏名 | 建物所有者 との関係 |  | 連絡先等 | 全体についての 消防計画確認日 |  |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別表第２

防火管理委員会構成表

| 役 職 | 事業所名 | 職・氏名 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 委員長 |  |  | 統括防火管理者 |
| 副委員長 |  |  | 防火管理者 |
| 副委員長 |  |  | 自衛消防隊長 |
| 委員 |  |  | 防火管理者（ 階） |
|  |  |  | 防火管理者（ 階） |
|  |  |  | 防火管理者（ 階） |
|  |  |  | 防火管理者（ 階） |
|  |  |  | 防火管理者（ 階） |

別表第３

令和　　年　　月　　日現在

防火管理業務委託状況表

| 全体についての防火管理業務の委託 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全体についての防火間業務を受託した者の氏名、住所及び連絡先 （法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者名） |  |  |  | 所在地： 名 称： 連絡先： |
| 受託者の行う全体についての防火・防災管理業務の範囲及び方法 | 常駐方式 | 範囲 | - 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） - 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 - 消防・防災設備等の監視・操作 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） - 自衛消防訓練指導 - その他（ ） |  |
|  |  | 方法 | 常駐場所 | （例）１階防災センター |
|  |  |  | 常駐人員 | （例）営業時間内１５名・時間外５名 |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | （例）全域 |
|  |  |  | 委託する時間帯 | （例）２４時間体制 |
|  | 巡回放式 | 範囲 | - 出火防止業務（火気使用箇所の点検監視など） - 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理 - 消防・防災設備等の監視・操作 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） - 自衛消防訓練指導 - その他（ ） |  |
|  |  | 方法 | 巡回回数 | （例）１日２回 |
|  |  |  | 巡回人員 | （例）１～２名 |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | （例）全域 |
|  |  |  | 委託する時間帯 | （例）午前１０時、午後１７時 |
|  | 遠隔移報方式 | 通報登録番号 |  |  |
|  |  | 範囲 | - 消防・防災設備等の監視・操作 - 火災、地震その他の災害等が発生した場合の自衛消防活動 □初期消火 □通報連絡 □避難誘導 □その他（ ） - その他（ ） |  |
|  |  | 方法 | 現場確認要員の待機場所 | （例）加賀市○○町○○ |
|  |  |  | 到着所要時間 | （例）約○○分 |
|  |  |  | 委託する防火対象物の区域 | （例）全域 |
|  |  |  | 委託する時間帯 | （例）２４時間 |

備考　「受託者の行う全体についての防火・防災管理業務の範囲」については、該当する項目の□に✓印を付する。

別表第４

令和　　年　　月　　日現在

予防管理表

| 階 | 事業所 | 用途 | 管理権原者 | 防火管理者 （資格取得） | 入居年月日 | 占有部分 床面積 | 収容 人員 | 従業者 数 | 防火対象物点検 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |
|  |  |  |  | （ 年 月 日） | 年 月 日 | ㎡ | 人 | 人 | 年 月 日 |

別表第５

消防用設備等自主点検表

| 設備等 | 点検項目 | 実施日 | 1月/ | 2月/ | 3月/ | 4月/ | 5月/ | 6月/ | 7月/ | 8月/ | 9月/ | 10月/ | 11月/ | 12月/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 点検者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 結果 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 |
| 消火器 | 階ごとに適正な位置に設置されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 変形、破損、腐食等の異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識の破損、汚れ等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋内消火栓設備 ・ 補助散水栓 | 扉の開閉及び操作障害となる物品はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース、ノズル、バルブ類に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ室のバルブ類は適正な状態になっているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| スプリンクラー設備 | ヘッドの周囲に散水障害となる物品がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ヘッドの変形、腐食、漏水はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 間仕切変更等によるヘッドの未警戒はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力計の指示圧力は適正か（制御弁・ポンプ室） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ポンプ室のバルブ類は適正な状態になっているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特殊消火 設備 ・不活性ガス ・ハロゲン ・粉末消火 | ヘッドの変形、腐食、破損はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置の周囲に操作障害となる物品はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ボンベ室は漏水、異常高温となっていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 操作等の説明表示は明示されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動火災 報知設備 | 感知器は変形、破損していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 間仕切変更等による感知器の未警戒はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発信機の周囲に操作障害となる物品はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表示灯は点灯し、容易に確認できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機のスイッチは正常な位置にあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ベルは停止状態になっていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警戒区域図は受信機付近に設置されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火災通報 装置 | 本体又は子機の周囲に操作障害となる物品はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | メッセージ内容（建物名称、住所、電話番号等）に変更はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非常放送 設備 | ベル又は放送の音量は適正か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放送設備の階選択、一斉放送等の操作機能は正常か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スピーカーの変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ガス漏れ火災警報設備 | 検知器、中継器の変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 受信機のスイッチは正常な位置にあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 検知器の表示灯は正常に点灯しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難器具 | 操作障害となる物品はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容易に接近できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降下空間に避難の障害となる物品はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 降下位置の周囲及び避難経路が確保されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 取付場所の窓等は容易に開放できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 標識、取扱い方法等の表示は破損、脱落、紛失していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具の腐食、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 誘導灯・ 誘導標識 | 表示パネルの表面は破損、汚損等していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 誘導灯は正常に点灯しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 内蔵バッテリーによる点灯は正常か |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明器具、装飾品又は広告物等による視認障害はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 器具の変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | レイアウト等の変更により、設置位置が不適切となっていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 垂れ壁の作動障害はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起動装置の近くに操作障害となる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 手動操作箱・装置に変形、破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 連結送水管 | 放水口収納箱の扉の開閉を妨げる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放水口収納箱は変形等していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水口付近に障害物がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 送水口標識に破損等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防隊 進入口 | 標識、表示灯に異常はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 進入口の周囲に消防隊の活動障害となる物品等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防用水 | 採水口周囲に障害物はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防車は容易に接近できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水量は確保されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火施設 | 防火戸は円滑に閉鎖できるか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火戸の内外に防火上支障となる可燃物又は避難障害となる物品等が存置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火区画を構成する壁・天井に破損がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 自動閉鎖装置付の防火戸・ｼｬｯﾀｰのくぐり戸は完全閉鎖するか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 避難施設 | 避難通路の有効幅員が確保されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難通路、階段に避難の支障となる物品等が存置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 階段室内の内装に可燃材が使用されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難口の扉は円滑に開閉するか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 避難口付近に避難上支障となる物品が存置されていないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火気使用 | 火気使用設備器具の周囲は整理整頓されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火気使用設備器具は可燃物等から適正な距離が保たれているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排気等及び排気ダクトに変形、損傷がないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火ダンパーに変形、破損がなく、かつ正常に作動するか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電気設備 | 電気設備室の天井、壁及び床等に漏水個所はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気設備周囲に可燃物等を存置していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電気設備に異音、過熱はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明器具等の固定に緩み等はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 許容電流の範囲内で電気器具を適正に使用しているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危険物施設 | 標識、掲示板は破損、汚損又は紛失等していないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区画の壁体に亀裂、破損はないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | タンクからの漏えいはないか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防油提内は清掃されているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容器の転倒・落下防止措置が講じられているか |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

別表第６

休日・夜間等の防火・防災管理体制

| 夜間における火災発生時の火災防御人員状況 |  |
| --- | --- |
| １ 警備保障 □ 常駐方式 □ 巡回方式 □ 遠隔移報方式 受託者 住 所 氏 名 連絡先等 | ２ 夜間警備員 |
| ３ 家族及び従業員宿直者 |  |
| ４ 深夜作業従業者 時まで |  |
| ５ 従業員体制及び指令（ ） （１）第１次出場 （ ） （２）第２次出場 （ ） （３）第３次出場 （ ） |  |

別表第７

自衛消防組織編成表

| 自衛消防隊副隊長 （ ） 自衛消防隊長 （ ） | 通報連絡班 | 通報連絡係 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情報収集班 | 情報収集係 |  |
|  | 消火班 | 消火係 |  |
|  | 避難誘導班 | 避難誘導係 |  |
|  | 安全防護班 | 防火シャッター係 |  |
|  |  | 危険物係 |  |
|  |  | ガス係 |  |
|  |  | 電気係 |  |
|  | 救護班 | 救護係 |  |
|  | 重要物件搬出班 | 重要物件搬出係 |  |
|  | その他 |  |  |

自衛消防組織任務表

| 分 担 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 指揮本部 | 自衛消防隊の指揮にあたる。 |
| 通報連絡班 | １ 消防機関への通報（１１９番・火災通報装置） ２ 施設内非常放送等による放送 ３ 従業員寮および帰宅中の従業員への連絡 |
| 消火班 | 消火器、屋内消火栓設備（補助散水栓）等を活用し、延焼拡大防止にあたる |
| 避難誘導班 | １ 携帯マイク等を活用し、避難経路図に従い避難方向を指示しパニックを防止する ２ 非常口を開放または避難器具を操作し避難誘導にあたる |
| 防護措置班 | １ 電気、ガス、危険物施設の安全措置 ２ 防火戸、防火シャッターの閉鎖 ３ 避難通路の障害物の除去 |
| 救護班 | 負傷者の応急救護にあたるとともに、救急隊との連携を密にする |
| 搬出班 | 重要書類、重要物件の搬出 |
| その他 | 任務の終了した者より総指揮者の指示に従い、火災防御にあたる |

別表第８

震災時備蓄品及び保管場所一覧

| 番号 | 備蓄品目 | 数量 | 備蓄場所 | 担当者 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保存用飲料水 |  |  |  |  |
| 2 | 給食・給水・炊飯用品一式 |  |  |  |  |
| 3 | 保存用食料（主・副食） |  |  |  |  |
| 4 | 医薬品（救急セット） |  |  |  |  |
| 5 | 搬送用具（車いす・担架等） |  |  |  |  |
| 6 | 保護用品（ヘルメット等） |  |  |  |  |
| 7 | 照明器具（防水ライト等） |  |  |  |  |
| 8 | 携帯ラジオ |  |  |  |  |
| 9 | 携帯用発電機・延長コード |  |  |  |  |
| 10 | 救助用器具 |  |  |  |  |
| 11 | 毛布、タオル等 |  |  |  |  |
| 12 | 予備電池 |  |  |  |  |
| 13 | マッチ、ライター |  |  |  |  |
| 14 | 簡易テント |  |  |  |  |
| 15 | 簡易トイレ |  |  |  |  |
| 16 | その他必要なもの |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |

※　定期に点検を行い、不足物品は速やかに補充するものとする。また、飲料水、食料等は最低　　　人分、　　　　日分を確保するものとする。

防火対象物の避難経路消防用設備等の設置位置を記入する

凡例

消火器

屋内消火栓箱

自火報受信機

誘導灯

避難経路

プロパンガス

LPG

危険物施設